- 初始化FreeRTOS，创建任务。

- 每个任务都是一个无限循环，使用任务调度。

- 使用队列或信号量进行任务间通信（如果需要）。

注意：由于我们使用了OLED，而OLED只有一块，因此我们需要一个互斥锁（mutex）来保护对OLED的访问，避免多个任务同时写OLED造成混乱

每个功能都是独立显示，我们可以采用分时显示的方式，即每次只显示一个功能，通过菜单切换。

设计一个全局变量，表示当前显示的功能，然后每个任务根据这个全局变量来决定是否更新OLED。

使用一个显示任务，专门负责显示，其他任务通过队列发送显示数据给显示任务。

计划任务：

- 按键扫描任务：检测按键，更改当前模式。

- 显示任务：根据当前模式，调用对应的显示函数

其他传感器任务（如DHT11）可以单独运行，将数据更新到全局变量中，供显示任务使用。

步骤：

- 初始化硬件（OLED、按键、LED、蜂鸣器、DHT11等）。

- 创建FreeRTOS任务。

- 开始调度。

任务优先级：
按键扫描任务：中等优先级，因为需要及时响应按键。
显示任务：低优先级，因为显示更新不需要很快。
传感器任务：低优先级，传感器数据更新慢。

每个任务都需要一个无限循环，并且使用FreeRTOS的延时函数来让出CPU。

首先，我们创建一个简单的菜单系统，通过按键切换模式。

模式列表：
0: 时间显示
1: 日历显示
2: 温湿度显示
3: 手电筒（控制LED）
4: 设置

我们使用一个全局变量g_Mode来存储当前模式。

按键扫描任务：检测按键，根据按键修改g_Mode。

显示任务：根据g_Mode调用不同的显示函数。

由于OLED显示需要一定时间，并且我们不想让显示任务一直占用CPU，所以我们在每次显示后延时一段时间

由于我们使用了FreeRTOS，我们不能再使用普通的延时函数，而要使用FreeRTOS提供的延时函数，如vTaskDelay。我们使用一个全局变量g_KeyValue来存储按键值，或者直接修改g_Mode。

为了简单，我们直接在按键扫描任务中修改g_Mode。

显示任务根据g_Mode显示不同的内容。

由于我们还没有编写各个功能的显示函数，我们先显示一个简单的字符串。

下面我们开始写代码。

注意：由于我们使用了FreeRTOS，我们需要在main函数中调用xTaskCreate创建任务，然后调用vTaskStartScheduler启动调度器。

由于我们使用了STM32，我们还需要在FreeRTOS的配置中设置正确的时钟。

我们假设系统时钟为72MHz，FreeRTOS使用SysTick作为时基。

我们开始编写main.c。

步骤：

- 下载FreeRTOS源码（例如，从https://www.freertos.org/下载）

- 将FreeRTOS源码中的Source文件夹复制到你的项目目录下，比如创建一个FreeRTOS文件夹，然后放入。

- 在工程中设置头文件路径，包含FreeRTOS/Source/include

- 在工程中设置头文件路径，包含FreeRTOS/Source/portable/[编译器]/[架构]，例如对于STM32F10x，可能是FreeRTOS/Source/portable/GCC/ARM_CM3