- I2C (显示屏): 使用 I2C1，句柄 hi2c1；GPIO 为 PB6=SCL、PB7=SDA。代码参考 i2c.c 和 I2C 初始化函数 MX_I2C1_Init()。显示驱动为 SSD1306（u8g2），代码位于 u8x8_d_ssd1306_128x64_noname.c。建议：将 OLED 的 SCL→PB6，SDA→PB7，共用 GND/VCC（注意电压匹配，通常 3.3V）。

- GPIO（按键与指示）: 配置了 PB0、PB1、PB10、PB11 为外部中断（上拉，触发上升沿）。初始化位于 gpio.c。代码中 EXTI 回调在 freertos.c 处理。建议：按键一端接 GPIO，引脚另一端接地（按钮按下接地，释放产生上升沿）。

- DHT11（温湿度）: 数据线使用 PA1（在 driver_dht11.c 中以 GPIOA PIN1 读写）。参考 driver_dht11.c。建议：DHT11 数据线接到 PA1，并确保有 5V DHT11 与 MCU 之间的电平匹配（通常用 3.3V 型或电平转换）；外部上拉或使用芯片内部上拉。

- 蜂鸣器（无源）: 使用 TIM1_CH1 的 PWM 输出，对应引脚 PA8（在 driver_passive_buzzer.c 中配置）。参考 driver_passive_buzzer.c 和 tim.c。建议：无源蜂鸣器外接到 PA8（注意接地和限制电流/驱动）。

- 指示灯/其它输出: PC13 被配置为推挽输出并在程序中写入（gpio.c / freertos.c）。建议：若连接 LED，加限流电阻，LED→PC13→GND（或按板上已有布局连接）。

- UART/ADC/SPI: 项目中未主动配置或使用 UART/SPI/ADC（HAL USART 被注释掉）。如需串口调试需额外启用并在 stm32 配置中生成相应代码。