DMA是一种允许外设直接与内存进行数据交换的技术，而无需CPU的介入。这可以大大减轻CPU的负担，提高系统效率。例如，在UART、SPI、I2C等通信中，使用DMA可以实现在数据传输过程中CPU同时执行其他任务。

/* 配置定时器1 */

g_HPWM_PassiveBuzzer->Instance = TIM1;                    // 定时器1

g_HPWM_PassiveBuzzer->Init.Prescaler = 71;               // 预分频器72-1

g_HPWM_PassiveBuzzer->Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; // 向上计数

g_HPWM_PassiveBuzzer->Init.Period = 999;                 // 自动重装载值，1kHz

g_HPWM_PassiveBuzzer->Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; // 时钟分频

g_HPWM_PassiveBuzzer->Init.RepetitionCounter = 0;        // 重复计数器

g_HPWM_PassiveBuzzer->Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE; // 自动重装载预装载

TIM_Base_SetConfig(g_HPWM_PassiveBuzzer->Instance, &g_HPWM_PassiveBuzzer->Init); // 设置定时器基础配置

/* 配置PWM通道 */

sConfig.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;        // PWM模式1

sConfig.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW; // 输出极性低

sConfig.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE; // 快速模式禁用

sConfig.Pulse      = 499;                // 占空比50%（499/999）

HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(g_HPWM_PassiveBuzzer, &sConfig, TIM_CHANNEL_1); // 配置PWM通道1

}

/* 无源蜂鸣器控制函数 */

void PassiveBuzzer_Control(int on)

{

if (on)

{

HAL_TIM_PWM_Start(g_HPWM_PassiveBuzzer, TIM_CHANNEL_1);  // 启动PWM输出

}

else

{

HAL_TIM_PWM_Stop(g_HPWM_PassiveBuzzer, TIM_CHANNEL_1);   // 停止PWM输出

}

}

/* 无源蜂鸣器控制函数: 设置频率和占空比 */

void PassiveBuzzer_Set_Freq_Duty(int freq, int duty)

{

TIM_OC_InitTypeDef sConfig = { 0 };

HAL_TIM_PWM_Stop(g_HPWM_PassiveBuzzer, TIM_CHANNEL_1);  // 先停止PWM

/* 重新配置定时器频率 */

HAL_TIM_Base_DeInit(g_HPWM_PassiveBuzzer);              // 反初始化定时器

g_HPWM_PassiveBuzzer->Instance = TIM1;

g_HPWM_PassiveBuzzer->Init.Prescaler = 71;              // 预分频器72-1

g_HPWM_PassiveBuzzer->Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;

g_HPWM_PassiveBuzzer->Init.Period = 1000000 / freq - 1; // 根据频率计算周期

g_HPWM_PassiveBuzzer->Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;

g_HPWM_PassiveBuzzer->Init.RepetitionCounter = 0;

g_HPWM_PassiveBuzzer->Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;

HAL_TIM_Base_Init(g_HPWM_PassiveBuzzer);                // 重新初始化定时器

/* 重新配置PWM占空比 */

sConfig.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;

sConfig.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW;

sConfig.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;

sConfig.Pulse      = (1000000 / freq - 1) * duty / 100; // 根据占空比计算脉冲值

HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(g_HPWM_PassiveBuzzer, &sConfig, TIM_CHANNEL_1); // 配置通道

HAL_TIM_PWM_Start(g_HPWM_PassiveBuzzer, TIM_CHANNEL_1); // 启动PWM

}

STM32CubeMX自动生成的文件

1. 核心系统文件 (Core/)

- main.c / main.h - 主函数和系统初始化

- stm32f1xx_hal_msp.c - HAL库MSP初始化

- stm32f1xx_it.c / stm32f1xx_it.h - 中断服务函数

- system_stm32f1xx.c - 系统时钟配置

- freertos.c - FreeRTOS任务和配置（如果启用了FreeRTOS）

2. HAL驱动库 (Drivers/)

- STM32F1xx_HAL_Driver/ - ST官方HAL库文件

- CMSIS/ - Cortex微控制器软件接口标准库

3. 中间件 (Middlewares/)

- FreeRTOS/ - FreeRTOS实时操作系统源码

- STM32_USB_Device_Library/ - USB设备库（如果启用）

- STM32_USB_Host_Library/ - USB主机库（如果启用）

4. IDE工程文件 (MDK-ARM/)

- .uvprojx - Keil MDK工程文件

- .uvoptx - Keil工程选项文件

- 启动文件 (startup_stm32f103xb.s)

5. 配置文件

- hal_freertos_u8g2.ioc - CubeMX工程配置文件

- .mxproject - CubeMX项目元数据文件

6. 编译生成文件

- hal_freertos_u8g2.map - 链接器映射文件

- 各种.o, .d, .axf等编译输出文件

需要用户自己编写的文件

1. 外设驱动代码 (driver/)

c

// 用户需要自己编写的驱动文件

driver_dht11.c/.h      // DHT11温湿度传感器驱动

driver_passive_buzzer.c/.h // 无源蜂鸣器驱动

driver_timer.c/.h      // 定时器相关功能

// 其他自定义外设驱动...

2. 应用任务代码 (mytasks/)

c

// FreeRTOS任务文件 - 用户编写应用逻辑

task_sensor.c/.h       // 传感器数据采集任务

task_display.c/.h      // 显示更新任务

task_control.c/.h      // 控制逻辑任务

task_communication.c/.h // 通信任务

3. 第三方库集成 (u8g2/)

c

// u8g2图形库的移植和适配代码

u8g2_stm32_hal.c       // u8g2与STM32 HAL的接口

u8g2_display.c         // 显示设备特定配置

// u8g2库本身的源码文件...

4. 实用脚本文件

- keilkill.bat - 清理编译文件的批处理脚本（用户编写）

5. 用户应用代码位置

在CubeMX生成的文件中，用户需要在指定区域添加代码：

在main.c中的用户代码区域：

c

/* USER CODE BEGIN PV */

// 用户全局变量定义

int user_variable = 0;

/* USER CODE END PV */

/* USER CODE BEGIN 2 */

// 用户初始化代码

user_function_init();

/* USER CODE END 2 */

/* USER CODE BEGIN 4 */

// 用户自定义函数

void user_function(void) {

// 用户代码

}

/* USER CODE END 4 */

文件修改规则

可以安全修改的文件：

- driver/ 目录下的所有文件

- mytasks/ 目录下的所有文件

- u8g2/ 目录下的移植代码

- USER CODE BEGIN/END 区域内的代码

不建议直接修改的文件：

- Drivers/ 中的HAL库文件（应通过CubeMX配置）

- Core/ 中的非用户代码区域

- Middlewares/ 中的中间件源码

- 系统自动生成的配置文件

FreeRTOS是一个实时操作系统内核，它将在您的STM32上创建多个“任务”，让手表可以“同时”做多件事：

- 任务1：界面显示​ - 管理屏幕刷新、UI动画。

- 任务2：传感器数据采集​ - 定时读取加速度计、心率数据。

- 任务3：用户输入处理​ - 响应按键操作。

- 任务4：电源管理​ - 在无操作时，降低CPU频率或进入睡眠模式以省电。

1. 时钟源选择：精准与可靠的结合

- 高速时钟源 (HSE - 8MHz)：您选择了外部高速晶振作为主时钟源。相比于内部RC振荡器，外部晶振提供的时钟信号极其精准和稳定。这对于需要精确计时的“手表”功能至关重要，能有效避免时间漂移。

- 低速时钟源 (LSE - 32.768kHz)：您配置了32.768kHz的外部低速晶振给RTC（实时时钟）。这是一个非常专业和正确的选择！因为 32768 = 2^15，这个频率经过15次分频后正好得到1Hz的秒信号，是实现精准日历和低功耗计时的基础。

- APB2总线：72MHz。这是高速外设总线，挂载着GPIO、SPI1、定时器1等高速外设。

- APB1总线：36MHz。这是低速外设总线，挂载着UART、I2C、定时器2-4等。注意这里有一个分频器，系统自动将72MHz 2分频得到36MHz，因为APB1总线有最高频率限制。

- SYSCLK (系统时钟)：72MHz。这是CPU核心的运行频率。

- HCLK：72MHz。供给Cortex内核、内存和DMA控制器。它直接由SYSCLK驱动。

- FCLK：72MHz。供给Cortex内核的自由运行时钟。

- ​ Cortex System Timer：72MHz。用于操作系统滴答定时器（对于FreeRTOS至关重要）。

🔧 引脚详细说明

1. OLED显示屏 (I2C接口)

- SCL → PB6 (I2C1时钟线)

- SDA → PB7 (I2C1数据线)

- VCC → 3.3V电源

- GND → 地线

2. 4个独立按键

- PB11 → 右键(RIGHT) - 菜单右移/增加

- PB10 → 左键(LEFT) - 菜单左移/减少

- PB1 → 上键(ENTER) - 确认/进入

- PB0 → 下键(EXIT) - 退出/返回

按键连接方式：一端接对应GPIO，另一端接地。代码中配置为上拉模式，按键按下时引脚被拉高，触发上升沿中断。

3. LED指示灯

- PC13 → LED负极（共阴接法）

- 正极 → 通过330Ω限流电阻接3.3V

4. 蜂鸣器 (有源)

- PA1 → 蜂鸣器正极

- 负极 → 接地

5. DHT11温湿度传感器（需查看driver_dht11.h确认）

- 数据线 → PA1

- VCC → 3.3V

- GND → 地线

6. 被动蜂鸣器（需查看driver_passive_buzzer.h确认）

- 信号线 →接PA8

- VCC → 3.3V

- GND → 地线

⚙️ 系统配置说明

时钟配置

- 外部晶振：8MHz

- 系统时钟：72MHz（通过PLL 9倍频）

- APB1时钟：36MHz

- APB2时钟：72MHz

定时器使用

- TIM4：系统时基，1ms中断，用于HAL_IncTick()

- TIM1：用途未在代码中明确显示，但已初始化

FreeRTOS配置

- 创建了多个任务：

  - 显示时间任务

  - 显示菜单任务

  - 显示日历任务

  - 显示手电筒任务

  - 显示DHT11数据任务

  - 显示时钟任务

  - 显示设置任务

- 创建了两个软件定时器

1. 无源蜂鸣器 (driver_passive_buzzer.c)

- 使用引脚：PA8

- 复用功能：TIM1_CH1 (定时器1通道1)

- 引脚模式：GPIO_MODE_AF_PP (复用推挽输出)

- 使用的定时器：TIM1

- 初始化配置：

  - 预分频器 (Prescaler): 71

  - 自动重装载值 (Period): 999 (初始频率1KHz)

  - 初始占空比 (Pulse): 499 (50%)

  - 输出极性: TIM_OCPOLARITY_LOW (低电平有效)

2. DHT11温湿度传感器 (driver_dht11.c)

- 使用引脚：PA1

- 引脚模式：

  - 开漏输出模式 (open-drain)

  - 内部上拉使能

- 工作方式：单总线通信协议

- 引脚控制函数：

  - DHT11_PinSet() - 设置引脚输出电平

  - DHT11_PinRead() - 读取引脚输入电平

  - DHT11_PinCfgAsOutput() - 配置为输出模式

  - DHT11_PinCfgAsInput() - 配置为输入模式

引脚连接总结表

| 外设 | 引脚 | 功能 | 模式/复用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无源蜂鸣器 | PA8 | PWM输出 | TIM1_CH1，复用推挽输出 |
| DHT11传感器 | PA1 | 单总线通信 | 开漏输出，内部上拉 |

，

如果使用有源蜂鸣器，就不需要PWM，只需要一个GPIO控制高低电平即可。

有源蜂鸣器

- 工作原理：内部有振荡电路，只需供电就会响

- 控制方式：只需控制电源开关（高低电平）

- 音调：固定频率，无法改变音调

- 特点：简单易用，但功能有限

- 适用场景：简单的报警提示音

无源蜂鸣器

- 工作原理：内部无振荡电路，需要外部PWM驱动

- 控制方式：需要通过PWM控制频率和占空比

- 音调：可通过改变PWM频率产生不同音调

- 特点：功能灵活，可播放简单音乐

- 适用场景：需要多种音调的音乐播放、报警音效

- PB0: 对应按键4（EX）

- PB1: 对应按键3（EN）

- PB10: 对应按键2（左）

- PB11: 对应按键1（右）

二、软件原因分析

1. 中断处理函数问题

c

// freertos.c 中的中断回调函数

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

// 问题1：空循环延时阻塞

for(int i = 0; i<5000; i++){}  // ❌ 阻塞中断

// 问题2：条件判断有问题

if(end_flag == 1 && seclect_end == 0)

{

// ...

}

}

具体问题：

- 中断阻塞：for(int i = 0; i<5000; i++){} 在中断中循环5000次，导致中断响应延迟

- 引脚处理错误：代码处理的是GPIO_PIN_1（对应PA1），但PA1被配置为DHT11输出

- 缺少中断消抖：虽然有延时，但方式错误

2. 初始化顺序问题

c

// main.c 中的初始化顺序

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

MX_GPIO_Init();     // GPIO初始化

MX_I2C1_Init();     // I2C初始化（OLED）

MX_TIM1_Init();     // TIM1初始化（蜂鸣器）

osKernelInitialize();

MX_FREERTOS_Init(); // FreeRTOS初始化

}

顺序正常，但注意所有中断优先级都是5，可能被其他中断抢占。

3. 中断优先级配置

c

// gpio.c 中的中断优先级设置

HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 5, 0);    // PB0

HAL_NVIC_SetPriority(EXTI1_IRQn, 5, 0);    // PB1

HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 5, 0);// PB10, PB11

所有按键中断优先级相同，都是5，可能会被其他高优先级中断阻塞。

三、解决方案

方案1：修复硬件引脚冲突

修改gpio.c中的GPIO配置：

c

// 修改前：PA1配置为输出OD（用于DHT11）

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;

// 修改后：PB1配置为按键输入，PA1用于DHT11

// 在gpio.c中修改：

/*Configure GPIO pins : PB0 PB1 PB10 PB11 */

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;

HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

// PA1单独配置为DHT11输出

GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1;

GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;

GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;

HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);

方案2：修复中断处理函数

修改freertos.c中的中断回调：

c

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

static uint32_t last_interrupt_time[4] = {0};

uint32_t current_time = HAL_GetTick();

uint8_t key_index = 0;

// 确定按键索引

switch(GPIO_Pin)

{

case GPIO_PIN_0: key_index = 0; break;  // PB0

case GPIO_PIN_1: key_index = 1; break;  // PB1

case GPIO_PIN_10: key_index = 2; break; // PB10

case GPIO_PIN_11: key_index = 3; break; // PB11

default: return;

}

// 防抖动处理（20ms）

if((current_time - last_interrupt_time[key_index]) < 20)

return;

last_interrupt_time[key_index] = current_time;

// 创建按键消息

Key_data key_data = {0};

BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

if(end_flag == 1 && seclect_end == 0)

{

switch(GPIO_Pin)

{

case GPIO_PIN_11: // 右

key_data.rdata = 1;

break;

case GPIO_PIN_10: // 左

key_data.ldata = 1;

break;

case GPIO_PIN_1:  // EN（PB1）

key_data.updata = 1;

break;

case GPIO_PIN_0:  // EX（PB0）

key_data.exdata = 1;

break;

}

// 发送到队列

xQueueSendToBackFromISR(g_xQueueMenu, &key_data, &xHigherPriorityTaskWoken);

// LED指示

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);

// 如果有更高优先级任务被唤醒

if(xHigherPriorityTaskWoken)

{

portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);

}

}

}

方案3：检查电源和硬件连接

- 按键模块电压：确保按键模块工作电压与STM32匹配（3.3V）

- 上拉电阻：代码中配置了内部上拉，检查硬件是否需要外部上拉

- 按键类型：确认使用的是常开按键

- 连接线检查：

  - 按键GND连接到STM32 GND

  - 按键信号线连接到正确的GPIO引脚

  - 检查是否有虚焊或接触不良

方案4：调试步骤

- 简化测试：

c

// 在main.c中添加测试代码

while(1)

{

// 直接读取按键引脚状态

uint8_t key1 = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_11);

uint8_t key2 = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_10);

uint8_t key3 = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_1);

uint8_t key4 = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_0);

// 通过串口输出状态

printf("Keys: %d %d %d %d\n", key1, key2, key3, key4);

HAL_Delay(100);

}

- 检查中断是否触发：

c

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)

{

// 简单的测试：翻转LED

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);

}

四、关键问题总结

- 引脚冲突：PA1同时用于DHT11和按键，需要改为PB1

- 中断处理错误：中断中的空循环会阻塞系统

- 中断消抖不当：需要基于时间的防抖动

- 硬件连接：确认按键模块正确连接

五、建议的修改方案

步骤1：修改硬件连接

- KEY1 (右) → PB11

- KEY2 (左) → PB10

- KEY3 (EN) → PB1（修改前是PA1）

- KEY4 (EX) → PB0

步骤2：修改代码

- 修改gpio.c：确保PB0、PB1、PB10、PB11配置为中断输入

- 修改freertos.c：修复中断处理函数

- 修改driver_dht11.c：只使用PA1，不要复用

步骤3：测试验证

c

// 简单的按键测试程序

void Test_Keys(void)

{

while(1)

{

if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_11) == 0) // 按键按下（低电平）

{

buzzer_buzz(1000, 100); // 蜂鸣器响

HAL_Delay(200);         // 防连按

}

// 其他按键类似

HAL_Delay(10);

}

}

如果按照以上步骤修改后按键仍然无法使用，可能需要：

. CMSIS-RTOS接口

#include "cmsis_os.h"

- CMSIS-RTOS是ARM制定的一个通用RTOS接口标准

- 提供统一的API函数，让代码可以在不同的RTOS（如FreeRTOS、Keil RTX等）之间移植

- 简化了FreeRTOS的直接使用，提供了更标准的接口

3. 典型项目结构

系统初始化

void SystemClock_Config(void);

MX_GPIO_Init();

MX_USART1_UART_Init();

MX_FREERTOS_Init();

配置系统时钟、外设，最后初始化FreeRTOS

} 学习路径建议 第一阶段：理解基本概念 任务管理：创建、删除、挂起、恢复任务 时间管理：延时、获取时间戳 任务通信：队列、信号量、互斥量、事件标志 第二阶段：实践外设集成 GPIO控制：LED、按键 串口通信：调试输出、数据收发 定时器使用：硬件定时器与软件定时器 第三阶段：高级特性 内存管理：动态内存分配策略 调试技巧：栈使用情况、任务状态监控 低功耗设计：空闲任务钩子函数给我讲清楚这些，

任务控制：

- 删除任务：osThreadTerminate(task_id);

- 挂起任务：osThreadSuspend(task_id);

- 恢复任务：osThreadResume(task_id);

- 2. 时间管理

- F

获取系统节拍计数：

- osKernelGetTickCount()：获取系统自启动以来的节拍数

- reeRTOS提供的时间管理功能包括延时和获取系统时间。

1. 信号量（Semaphore）

类比：像一个停车场的车位计数器

- 停车场入口：显示"剩余车位：N"

- 有车位（N>0）：车辆可以进入（任务可以执行）

- 无车位（N=0）：车辆等待（任务阻塞）

2. 互斥量（Mutex）

类比：像只有一个卫生间的钥匙

- 只有一把钥匙：一次只能一个人用

- 谁拿到钥匙谁用：用完后必须归还

- 防止别人闯入：保证资源安全

- 2. 实际应用场景

- 场景1：任务同步（生产者-消费者）

- c

- // 任务1：生产者（数据采集）

- void Task_Sensor(void *argument) {

- while(1) {

- // 1. 采集传感器数据

- sensor_data = read_sensor();

- // 2. 处理数据...

- // 3. 释放信号量，通知消费者数据就绪

- osSemaphoreRelease(binary_sem);  // 信号量从0→1

- osDelay(100);  // 每100ms采集一次

- }

- }

- // 任务2：消费者（数据处理）

- void Task_Processor(void *argument) {

- while(1) {

- // 1. 等待信号量（数据就绪）

- osSemaphoreAcquire(binary_sem, osWaitForever);  // 如果信号量=0，则阻塞

- // 2. 处理数据

- process_data(sensor_data);

- // 3. 处理完成，循环等待下一次

- }

- }

总结

- 信号量用于同步：像交通灯，通知其他任务"事件已发生"

- 互斥量用于互斥：像门锁，保护共享资源不被同时访问

- 选择原则：

  - 需要通知事件 → 信号量

  - 需要保护共享数据 → 互斥量

  - 中断与任务通信 → 信号量

  - 多个任务访问同一硬件 → 互斥量

在您的时钟项目中：

- 时间更新：用信号量通知显示任务

- 显示刷新：用互斥量保护OLED

- 按键处理：用信号量通知按键事件

- 闹铃控制：用互斥量保护蜂鸣器

- 第三阶段：高级特性

- 1. 内存管理

- FreeRTOS提供了几种内存管理方案，通常使用heap_4.c（支持碎片整理）。动态创建任务：

- // 动态分配任务栈

- void Dynamic_Task(void *argument) {

- for(;;) {

- osDelay(1000);

- }

- }

- void Create_Dynamic_Task(void) {

- osThreadNew(Dynamic_Task, NULL, NULL);  // 不指定属性，使用动态分配

- }

- 2. 调试技巧

- 查看任务状态：FreeRTOS提供了vTaskList()函数来获取任务状态信息，但需要配置configUSE_TRACE_FACILITY和configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS为1。栈使用情况：使用uxTaskGetStackHighWaterMark()函数来检测任务栈的最大使用量。

- 3. 低功耗设计

- 空闲任务钩子函数：当没有其他任务运行时，空闲任务会执行。我们可以在空闲任务钩子函数中进入低功耗模式。

- // 首先在FreeRTOSConfig.h中设置configUSE_IDLE_HOOK为1

- // 实现空闲钩子函数

- void vApplicationIdleHook(void) {

- // 进入低功耗模式

- HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);

- }

- 4. 与静态创建的对比

| 特性 | 动态创建 | 静态创建 |
| --- | --- | --- |
| 内存分配 | 从堆分配 | 编译时固定 |
| 灵活性 | 高 | 低 |
| 内存碎片 | 可能有 | 无 |
| 实时性 | 分配时间不确定 | 确定 |
| 适合场景 | 任务数量变化 | 固定任务 |

- 5. 注意事项

挂起任务（Suspending a task）是FreeRTOS中一种控制任务执行状态的方法。挂起一个任务意味着该任务将不再被调度器调度，即它不会运行，直到被恢复（Resumed）。挂起任务不会释放任务占用的资源（如堆栈、任务控制块等），它只是让任务进入等待状态。

什么时候要挂起任务？

- 等待外部事件：当任务需要等待某个外部事件（如用户输入、网络数据到达等）时，可以挂起自己，直到事件发生后再由其他任务或中断恢复它。

- 任务同步：在多个任务需要同步执行的场景下，一个任务可能需要等待另一个任务完成某些操作后才能继续执行。这时可以挂起当前任务，由另一个任务在适当的时候恢复它。

- 临时暂停任务：当系统需要临时暂停某个任务的执行（例如，系统进入低功耗模式，需要暂停非关键任务）时，可以挂起这些任务。

- 调试和测试：在调试过程中，可以挂起某个任务以观察系统在没有该任务运行时的行为。

- 资源保护：当某个任务需要独占资源时，可以挂起其他可能竞争资源的任务，但通常我们更推荐使用信号量、互斥量等同步机制来保护资源，因为挂起任务可能会影响系统的实时性。

- 首先，你需要准备以下核心硬件并完成基础连接：

| 模块 | 推荐型号/接口 | 连接STM32C8T6引脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示屏 | 0.96寸 OLED (I2C) | SCL: PB8, SDA: PB9 | 低功耗，适合手表 |
| 温湿度传感器 | DHT11 (单总线) | DATA: PA0 | 需上拉电阻 |
| 实时时钟 | 内部RTC | 备用电池VBAT | 使用LSE(32.768KHz晶振)更准 |
| 按键 | 轻触开关x4 | PA1(上), PA2(下), PA3(确定), PA4(返回) | 需硬件消抖 |
| LED | 高亮白色LED | PA6 (PWM: TIM3_CH1) | 模拟手电筒 |
| 蜂鸣器 | 无源蜂鸣器 | PA7 | 用于闹钟提醒 |

- 内存监控：STM32C8T6的RAM（20KB）和Flash（64KB）资源紧张。在FreeRTOS中启用 configUSE_TRACE_FACILITY 和 configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS 来监控任务栈使用情况，防止溢出。

- 功耗优化：在IDLE任务钩子函数中，将MCU设置为SLEEP模式。对于不需要实时刷新的显示，可以定期刷新OLED，例如每秒一次，以降低功耗。

- 按键防抖：在Key_Scan_Task中，除了硬件消抖，软件上可采用状态机进行按键判断，确保操作准确。

STM32C8T6这种只有20KB RAM的小型MCU

| 配置宏 | 作用 | 开启后的关键影响 |
| --- | --- | --- |
| configUSE_TRACE_FACILITY | 启用内核追踪设施。它为任务、队列、信号量等内核对象添加额外的调试信息成员（如任务名、运行时统计基准），是许多调试功能的基础。 | 内核对象（如任务控制块TCB）会变得稍大，占用更多RAM。 |
| configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS | 启用统计信息格式化函数。它提供 vTaskList() 和 vTaskGetRunTimeStats() 等函数，能将内核收集的原始数据格式化为可读的字符串。 | 会链接stdio.h中的格式化函数（如sprintf），显著增加Flash占用。 |